Descriptif Technique

FERMOSTOCK 6622 MOBILE

Rayonnage mobile à structure (échelles à roulettes composite + longerons)

Duralinox anodisé (classe 15) équipée de clayettes pleines amovibles

Système de stockage pour réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie

Agréé NF « Hygiène Alimentaire » délivré par l’AFNOR Certification

11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Agréé NSF « Food Equipment »

Trois versions

- Réf. 6622	: avec clayettes pleines amovibles en Polymère

Dimensions

-  2 hauteurs roulettes comprises : 1792 mm - 1907 mm

-  2 profondeurs    : 460 mm - 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)

-  10 longueurs	    : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d’assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique  (breveté) avec bride d’assemblage en Duralinox

- Montage rapide et facile sans outil

- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm

- Température d’utilisation (-40°C/+60°C)

- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)

- Echelles mobiles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux

- Equipé de 4 roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec frein et 4 butoirs

- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)

- Faculté de panacher les qualités de clayettes entre elles : 6611, 6811, 6811/B, 6622

- Charge maximum par niveau : 200 Kg uniformément répartie

- Charge maximum entre 2 échelles : 240 Kg

Option

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B – 6622

- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460 mm) pour rayonnage FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B – 6622 – Etagère Murale

Variantes

- Rayonnage fixe hauteur 1685 mm, 1800 mm, 2135 mm et 2435 mm

- Rayonnage bas fixe hauteur 300 mm et mobile hauteur 407 mm

(2) Dans des conditions normales d’utilisation