Descriptif Technique

FERMOSTOCK 6622

Rayonnage à structure (échelles + longerons) Duralinox anodisé (classe 15)

équipée de clayettes pleines amovibles

Système de stockage pour réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie

Version

- Réf. 6622	: avec clayettes pleines amovibles en Polymère

Dimensions

-  4 hauteurs : 1685, 1800, 2135 et 2435 mm

-  2 profondeurs : 460 et 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)

-  10 longueurs : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617 et 1737 mm

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d’assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique  (breveté) avec bride d’assemblage en Duralinox

- Retour d’angle sur toute la profondeur, sans poteau

- Montage rapide et facile sans outil

- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm

- Réglage fin par vérins composite

- Température d’utilisation (-40°C/+60°C)

- Nettoyage facile grâce aux clayettes pleines amovibles (lavables en machine +100°C maxi)

- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux

- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)

- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « + »

- Possibilité de panacher les clayettes du rayonnage Fermostock 6622 avec les clayettes des rayonnages Fermostock 6611, 6811 et 6811/B

- Charge maximum par niveau : 200 Kg uniformément répartie

- Charge maximum 900 kg pour un linéaire entre deux échelles et 600 Kg pour chaque linéaire d’une configuration comprenant un ou plusieurs retours d’angle

Options

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B - 6622

- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5711-6611-6811-6811/B-6622

- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460 mm) pour rayonnage FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B – 6622 – Etagère Murale

Variantes possibles

- Rayonnage mobile

- Rayonnage bas fixe ou mobile

(2) Dans des conditions normales d’utilisation