Descriptif Technique

FERMOSTOCK

5711

Rayonnage à structure (échelles + longerons) en Duralinox équipée de clayettes amovibles en Polymère résistant à une température de – 40°C

Agréé NF « Hygiène Alimentaire » par l’AFNOR Certification

11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Agréé NSF « Food Equipment »

Version

- Réf. 5711	: avec clayettes en Polymère

Dimensions

-   2 Hauteurs	 : 1685 et 1800 mm

-   3 Profondeurs : 360 mm* - 460 mm – 560 mm*

-   10 Longueurs : 649, 769, 889, 949, 1069, 1189, 1309, 1489, 1609 et 1729 mm

* Dimensions compatibles gastronorme

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d’assemblage spécifique clayettes et longerons et par emmanchement conique longeron/poteau (breveté) avec bride d’assemblage en Duralinox.

- Retour d’angle sur toute la profondeur, sans poteau.

- Montage rapide et facile sans outil.

- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm.

- Réglage fin par vérins composite

- Température d’utilisation (-40°C/+80°C).

- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi).

- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux.

- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon).

- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « + ».

- Charge maximum par niveau : 120 Kg uniformément répartie.

- Charge maximum 600 kg pour un linéaire entre deux échelles et 480 kg pour chaque linéaire d’une configuration comprenant un ou plusieurs retours d’angle.

Options

- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5711-6611-6811-6811/B-6622

(2) Dans des conditions normales d’utilisation